Notas:

Quando usado o comando OFFSET, se for escolhida a opção Through, pode-se escolher o local exacto onde se vai fazer a cópia afastada da entidade escolhida. Este comando apenas permite a selecção de uma entidade de cada vez.

Quando usado o comando ROTATE, se for escolhida a opção Reference (ou R) pode-se adiantar a linha de referência de um certo ângulo, sendo particularmente importante quando esse ângulo é o ângulo que essa entidade faz com o eixo positivo dos X. Isso pode-se conseguir dando dois pontos (quando na opção Reference) que podem ser; - o primeiro ponto, onde a entidade tem como eixo, e, o segundo, o ponto (da entidade a rodar) que seja o pretendido a alinhar. Podendo-se posteriormente alinhar essa entidade com maior facilidade com outras entidades.

Com o comando DDRMODES (ou menu Tools > Drawing Aids) pode-se controlar várias variáveis do AutoCad numa só caixa de diálogo.

O AutoCAD permite o uso de comandos “transparentes”. Estes comandos podem ser usados durante a execução de um outro sem que o primeiro seja cancelado. Um deles é o ZOOM.

Com o comando ZOOM pode-se escolher fazer um zoom total ao desenho (imposto pelos limites do desenho), ou uma janela de visualização, ou todo o desenho (extremos), ou dinâmico, em tempo real, o zoom anterior, ou a partir de uma escala. Quando em escala deve-se introduzir o nº seguido de um x. Exemplo: 2x (aumenta duas vezes).

| O comando DDSELECT (ou menu Tools > Selection) permite controlar o modo como se seleccionam as entidades. |  |
| --- | --- |

O AutoCAD tem várias opções de selecção de entidades. Sempre que pedidas por um comando entidades a seleccionar, pode-se digitar na linha de comandos:

- All – Selecciona todas as entidades do desenho.

- Window (ou W) - Selecciona as entidades que estejam completamente dentro de uma janela a indicar com o rato.

- Crossing (ou C) - Selecciona as entidades que toquem e as que estejam dentro da janela a indicar com o rato.

- Wpolygon (ou WP) - Selecciona as entidades que estejam completamente dentro de um polígono dado por pontos a indicar com o rato.

- Cpolygon (ou CP) - Selecciona as entidades que toquem e as que estejam dentro de um polígono dado por pontos a indicar com o rato.

- Fence (ou F) - Selecciona as entidades que toquem a linha em contínuo dada a partir de pontos a indicar com o rato.

- Last (ou L) – Selecciona a última entidade criada.

- Previous (ou P) – Selecciona as entidades seleccionadas antes de executar o comando.

Quando ao seleccionar entidades para um comando se pretende remover uma entidade da selecção pode-se premir Shift+“botão esquerdo do rato”.

Para aparecer o menu do AutoCAD (buttons menu) que permite escolher qual o tipo de ponto notável (endpoint, midpoint, center, etc.) deve-se premir Shift+“botão direito do rato”.

O comando DSVIEWER (ou menu View > Aerial View) permite ver o desenho na sua totalidade numa janela à parte, podendo-se fazer Zoom e Pan em tempo real em todo o desenho.

O AutoCAD permite que se altere a resolução das entidades curvas (arcos e círculos) com o comando VIEWRES. Na primeira opção pergunta-se se deseja zooms rápidos, evitando fazer REGEN de cada vez que o AutoCAD faz um zoom. Depois pode ser alterada a resolução, se dado um número pequeno fica com pouca resolução, se elevado, com maior resolução (se o desenho for “pesado” pode tornar o zoom mais lento).

Exercício:

1. Desenha uma linha (como na figura à esquerda) e usando o OFFSET cria as seguintes linhas. Usando o comando OFFSET, e sabendo as coordenadas de alguns pontos cria a figura à direita.

2. Desenha a figura abaixo e usando ROTATE transforma-a na seguinte. Desenha um ponto (POINT) ao acaso e tenta alinhar (“apontar”) a figura para esse ponto, usando para isso a opção Reference.

Comandos:

| #### VIEWRES |  |
| --- | --- |
|  | Permite alterar a resolução de entidades curvas. |

| #### UCSICON |  |
| --- | --- |
|  | Permite mostrar ou não mostrar o icone do sistema de coordenadas activo. Se escolhido Origin, o icone será posicionado na origem do sistema de coordenadas (0,0,0). |

| #### MOVE | ## Modify > Move |
| --- | --- |
|  | Permite mover entidades a partir de um ponto base para um outro local do desenho. |

| #### ROTATE | ## Modify > Rotate |
| --- | --- |
|  | Permite rodar entidades de um ângulo escolhido, sendo o eixo de rotação dado por um ponto escolhido e o eixo dos Z do plano de trabalho. |

| #### DDRMODES | ## Tools > Drawing Aids |
| --- | --- |
|  | Permite controlar as variáveis ORTHO, FILL, QTEXT, BLIPMODE, GROUP, SNAP, GRID, ISOPLANE e HIGHLIGHT numa só caixa de diálogo. |

| #### DDSELECT | ## Tools > Selection |
| --- | --- |
|  | Permite controlar o modo como se seleccionam as entidades. |

| #### DSVIEWER | ## View > Aerial View |
| --- | --- |
|  | Permite visualizar todo o desenho numa janela à parte. Pode-se fazer Zoom e Pan em tempo real. |

| #### ZOOM | ## View > Zoom |
| --- | --- |
| (zoom janela) | Permite alterar a ampliação ou redução de vizualização de uma determinada área de desenho. |

| #### OFFSET | ## Modify > Offset |
| --- | --- |
|  | Cria uma entidade paralela (se for uma linha) ou afastada de uma certa distância da entidade seleccionada. |